| 香港中文大学（深圳）货物类资产购置论证报告 |  |
| --- | --- |
| 一、基本情况 |  |
| 项目名称 | 高性能计算集群配套设备采购项目 |
| 项目金额（最高限价） | 178万元 |
| 论证编号 | LZ202310006 |
| 二、货物清单 序号; 货物名称; 数量; 单位; 单价(元); 总价(元); 是否接受进口. 1; 高性能并行存储系统; 1.0; 套; 1,080,000; 1,080,000; 否. 2; HDR100 计算网络; 1.0; 套; 700,000; 700,000; 否. (1)货物明细（HDR100 计算网络） 序号; 货物明细; 数量; 单位; 单价(元). 1; 200Gb/s，40口，Mellanox MQM8790-HS2F交换机; 1.0; 台; 126,100. 2; 2米200G HDR200铜缆（直通）; 4.0; 个; 1,445. 3; 2米100G HDR100铜缆（Y型）; 4.0; 个; 3,000. 4; 5米100G HDR100光缆（Y型）; 19.0; 个; 14,610. 5; 10米100G HDR100光缆（Y型）; 9.0; 个; 16,200. 6; 20米100G HDR100光缆（Y型）; 8.0; 个; 16,515. |
| 三、产品技术要求 （三角星▲为重要参数） 序号; 货物名称; 招标技术要求. 1; 高性能并行存储系统; 1.1 保证和现有集群的兼容性，现有高性能计算集群管理调度软件为AIStation ▲1.2 采用商用并行文件系统软件产品，非在Lustre、Ceph、Gluster等开源软件基础上更改，全局文件系统软件涵盖所有存储节点的许可 ▲1.3 存储集群配置CPU总物理核心数≥128核，内存≥512GB，SSD硬盘≥24块3.84TB NVME SSD，HDD总硬盘≥1.5PB HDD（可用容量≥1PB），HDD单硬盘≥18TB，HDR 200G IB网卡 ≥4 ▲1.4 采用4+2P纠删码冗余策略后，可用容量≥1PB；存储系统所有节点无单点故障；支持硬盘热插拔，损坏的数据可自动快速恢复；在质保期内若因存储系统故障导致数据丢失，投标方需承担数据恢复责任 ▲1.5 支持GPU Direct Storage，数据不经过CPU、内存，GPU可直接从存储读写数据，提供证明材料 ▲1.6 采用全对称的分布式架构，支持在线动态横向扩展，提供软硬件一体机产品，提供官网和白皮书证明材料 1.7 支持数据分层功能，可根据设定策略自动在闪存池、HDD池进行数据存储，提供官网和白皮书证明材料，提供功能截图 ▲1.8 存储管理软件提供GUI管理界面，支持远程硬盘状态监控，支持对存储系统带宽、IOPS、存储使用量、存储节点硬件运行状态等进行监控，提供功能截图 ▲1.9 需配合、协助采购方完成数据从现有存储迁移到本次新购存储的工作（该协助工作不再单另收取费用），迁移时间根据集群运行状况由采购方决定（最晚不超过2024年2月29日完成数据迁移），数据迁移完成后需由采购方验证数据迁移完成 1.10在200Gb HDR网络带宽下，存储集群聚合读性能≥40GB/s，聚合写性能≥30GB/s. 2; HDR100 计算网络; 2.1 200Gb/s，40口，Mellanox MQM8790-HS2F交换机 2.2 配置Mellanox 原厂HDR IB线缆，其中： 1）2米200G HDR200铜缆（直通）不少于4根 2）2米100G HDR100铜缆（Y型）不少于4根 3）5米100G HDR100光缆（Y型）不少于19根 4）10米100G HDR100光缆（Y型）不少于9根 5）20米100G HDR100光缆（Y型）不少于8根. |
| 四、售后服务 序号; 目录; 售后需求. （一）免费保修期内售后服务要求. 1; 免费保修期; 1.1 原厂保修，除2.2外的硬件设备免费保修期5年，2.2免费保修期1年，自最终验收合格之日起计算。 1.2 中标后3个工作日内1、2.1提供加盖原厂公章的售后服务承诺函扫描件，原件备查。供货时提供原厂供货证明函。 1.3 中标后3个工作日内1.2提供商业厂商授权证明及国内原厂售后服务承诺函。. 2; 维修响应及故障解决时间; 2.1 在保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知后2小时内响应，4小时内赶到现场进行修理或更换。. 3; 培训方案; 无. （二）免费保修期外售后服务要求. 1; 维保期外; 1.1 中标人保证继续为采购人提供货物的维修服务，中标人须以市场零售价格8折的配件价格向采购人提供零备件。. （三）其他交付要求. 1; 关于交货; 1.1 交货地点：香港中文大学（深圳）。 1.2 交货义务：中标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 1.3 交货期限：签订合同后 45 天（日历日）内交货。. 2; 关于验收; 2.1 中标人货物经过大学组织的验收后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。 2.2 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： 1) 中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 2) 货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 3) 货物具备产品合格证。 2.3 交付同时开箱初验。采购人应在交付时对设备进行开箱初验，以确认设备的数量、型号、规格等是否符合合同要求。 2.4 如设备经安装、调试、运行后验收的，中标人应在设备到货并经开箱初验合格后 日内完成设备安装、调试、运行的所有工作。 2.5 设备验收时，中标人应派人参加，否则采购人有权单方面验收，并以此验收为准。 2.6 采购人验收合格前，设备的一切风险（包括但不限于设备的损毁、灭失及可能的侵权等），均由中标人承担。. 3; 检测验证; 3.1 招标方有权直接通过第三方检测机构对于中标方提供的本项目全部或部分设备，依据投标技术响应情况逐一测试验证，其检测结果作为验证中标方提供设备与其投标资料是否相符的认定标准。不管其检测结果是否与投标资料一致，其检测费用均由中标方承担。. |
| 五、检测报告或演示 不需要提供检测报告 |  |

六、产品调查情况（含进口的必要性说明） 同类同档次不同品牌产品的比较： 高性能并行存储系统 品牌; 浪潮; 华三; 联想. 型号; AS13000G6-H; H3C UniStor CX5000G; DSS-G2xy. 商用软件; 采用商用并行文件系统软件产品，非在Lustre、Ceph、Gluster等开源软件基础上更改，全局文件系统软件涵盖所有存储节点的许可; 采用商用并行文件系统软件产品，非在Lustre、Ceph、Gluster等开源软件基础上更改，全局文件系统软件涵盖所有存储节点的许可; 采用商用并行文件系统软件产品，非在Lustre、Ceph、Gluster等开源软件基础上更改，全局文件系统软件涵盖所有存储节点的许可. 配置; 可用容量1PB存储，CPU总物理核心数≥128核，内存≥512GB，SSD硬盘≥24块3.84TB NVME SSD，HDD硬盘≥1.5PB HDD（可用容量≥1PB），HDR 200G IB网卡 ≥4; 可用容量1PB存储，CPU总物理核心数≥128核，内存≥512GB，SSD硬盘≥24块3.84TB NVME SSD，HDD硬盘≥1.5PB HDD（可用容量≥1PB），HDR 200G IB网卡 ≥4; 可用容量1PB存储，CPU总物理核心数≥128核，内存≥512GB，SSD硬盘≥24块3.84TB NVME SSD，HDD硬盘≥1.5PB HDD（可用容量≥1PB），HDR 200G IB网卡 ≥4. 高可靠性; 采用4+2P纠删码冗余策略后，可用容量≥1PB；存储系统所有节点无单点故障；支持硬盘热插拔，损坏的数据可自动快速恢复；在质保期内若因存储系统故障导致数据丢失，投标方需承担数据恢复责任; 采用4+2P纠删码冗余策略后，可用容量≥1PB；存储系统所有节点无单点故障；支持硬盘热插拔，损坏的数据可自动快速恢复；在质保期内若因存储系统故障导致数据丢失，投标方需承担数据恢复责任; 采用4+2P纠删码冗余策略后，可用容量≥1PB；存储系统所有节点无单点故障；支持硬盘热插拔，损坏的数据可自动快速恢复；在质保期内若因存储系统故障导致数据丢失，投标方需承担数据恢复责任. GPU Direct Storage; 支持 https://zh.ieisystem.com/product/storage/10525.html; 支持 https://www.h3c.com/cn/Products_And_Solution/Storage/H3C/Products/Mass_Storage_Device/Products_Series/H3C_UniStor_CX/#; 支持 https://support.lenovo.com/us/en/solutions/HT510974 https://docs.nvidia.com/gpudirect-storage/release-notes/index.html#abstract. 架构; 全对称的分布式架构，支持在线动态横向扩展，提供软硬件一体机产品; 全对称的分布式架构，支持在线动态横向扩展，提供软硬件一体机产品; 全对称的分布式架构，支持在线动态横向扩展，提供软硬件一体机产品. 数据分层; 支持数据分层功能，可根据设定策略自动在闪存池、HDD池进行数据存储; 支持数据分层功能，可根据设定策略自动在闪存池、HDD池进行数据存储; 支持数据分层功能，可根据设定策略自动在闪存池、HDD池进行数据存储. 存储管理; 存储管理软件提供GUI管理界面，支持远程硬盘状态监控，支持对存储系统带宽、IOPS、存储使用量、存储节点硬件运行状态等进行监控; 存储管理软件提供GUI管理界面，支持远程硬盘状态监控，支持对存储系统带宽、IOPS、存储使用量、存储节点硬件运行状态等进行监控; 存储管理软件提供GUI管理界面，支持远程硬盘状态监控，支持对存储系统带宽、IOPS、存储使用量、存储节点硬件运行状态等进行监控. 200Gb IB网络带宽下读写性能; 聚合读性能≥40GB/s，聚合写性能≥30GB/s; 聚合读性能≥40GB/s，聚合写性能≥30GB/s; 聚合读性能≥40GB/s，聚合写性能≥30GB/s. 数据迁移; 支持; 支持; 支持. 官方链接; https://zh.ieisystem.com/product/storage/10525.html; https://www.h3c.com/cn/Products_And_Solution/Storage/H3C/Products/Mass_Storage_Device/Products_Series/H3C_UniStor_CX/; https://support.lenovo.com/us/zc/solutions/HT510974 DSS-G2xy用的硬件是SR650 V2，该硬件的配置链接如下： https://biz.lenovo.com.cn/product/01205093Z.html. HDR100 计算网络 品牌; 浪潮; 华三; 联想. 价格; 699990; 700000; 699980. 交换机型号; Mellanox MQM8790-HS2F 40口HDR交换机; Mellanox MQM8790-HS2F 40口HDR交换机; Mellanox MQM8790-HS2F 40口HDR交换机. 交换机传输速率; 200GB/s; 200GB/s; 200GB/s. IB线缆型号; HDR IB2xtoHDR100 Splitter Optical QSFP56 Cabler; HDR IB2xtoHDR100 Splitter Optical QSFP56 Cabler; HDR IB2xtoHDR100 Splitter Optical QSFP56 Cabler.

七、配套条件落实情况 主要配套条件落实情况（明确具体的设备安装和使用场地、配套设施落实情况、特殊的使用环境要求，水、电、防磁、防震、机房等其他的配套要求，是否有承重问题等。） 本项目设备都将部署在大学数据中心内，大学数据中心按照B级机房建设标准建设，提供双路变压器供电保障，提供2N+1无间断电源UPS电力供应，N+1机房专用空调制冷环境保障，消防提供气体灭火模块，整个数据中心可以提供99%的运行可靠率。 设备管理或操作人员、设备物资购置和使用许可证等的落实情况：（应明确设备具体的管理人员或团队，以及后续维修维护经费的支出渠道等。若是特种设备需取得相应的特种设备的使用许可证书；） 不涉及。 安全风险防护措施落实情况：（涉及安全风险的填写，涉及辐射安全、生物安全的按规定做环境安全风险评价；是否涉及污染物、废弃物排放、危险品和易燃易爆等危险因素；如涉及则应提出计划的处理方式。） 不涉及。

八、购置合规性 （配置是否符合国家及学校规定的配置标准，对属于国家或地方控制采购的设备物资，是否已取得购置许可等。 不涉及。

九、共享方案（含校内外） （根据国家和地方的相关要求，所有设备均应向全校无条件开放共享，单台件≥30万的设备应按规定向社会开放共享) 本项目为校集群配套设备扩容，投入后全校共享使用。

十、专家论证意见 本次购置的设备是为科研计算提供算力支撑服务，拟购置的设备配置合理，能够满足科研使用。该项目用户承诺已落实场地、管理、经费等配套安排，整体购置方案基本可行。 专家组经过反复论证，专家组一致同意通过“高性能计算平台配套设备采购项目”购置项目方案评审。